华南师范大学实验动物房工程结构安全性及抗震性能检测、消防安全评估服务

采购用户需求书

一、工程名称：华南师范大学实验动物房工程结构安全性及抗震性能检测、消防安全评估服务

二、项目地点：华南师范大学广州校区石牌校园

- 三、招标内容和最高限价：

1.本次招标主要内容如下（包括但不限于）：

主要检测内容包括但不限于：截面尺寸、层高及轴线、材料强度（混凝土、砌筑砂浆、砖等）、钢筋配置、结构复核验算及结构鉴定、结构层（含瓷砖、天花造型等较高档装修材料）、消防安全评估等。

综合以上检测及验算结果，出具评估报告，为该建筑后续处理提供技术依据。

2.承包方式：投标人需根据施工图纸及初步检测方案和现场实际情况，编制详细检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求。投标方自行到现场进行勘测，所需的措施项目费（包括但不限于施工现场围挡、安全管理、对现场原有设备设施保护措施及修复等）已包含在综合单价中，不另行计算。

3.最高限价：人民币56950.00元。

四、质量标准：满足国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

- 五、工期要求：现场检测20个工作日后，提供现状的安全性及抗震性能检测鉴定报告、消防安全评估报告。

- 六、结算原则：总结包干。

- 七、付款方式：详见合同。

- 八、分包：☑不允许；□允许：若承包方不具备特定工程或业务环节所需的专业资质，在符合相关法律法规及合同约定条件下，可允许将该部分工程或业务依法分包给具备相应资质的专业单位。

- 九、联合体：□不允许；☑允许，最多接受2家组成的联合体。

- 十、技术要求：

1）对项目熟悉理解程度

①精准掌握既有楼宇结构形式、服役状态及户外受力环境，熟练掌握既有构筑物质量检测、缺陷排查、结构验算、安全评级及隐患处置全流程技术工作。

②严格依据现行国家及行业标准，对混凝土构件、基础及附属设施开展全面检测评估，精准排查施工缺陷等安全隐患，出具数据真实、结论合规、建议可行的检测评估成果。

2）重难点技术管控

①全面核查外观缺陷、结构尺寸及构件完整性，量化各类病害指标，精准区分结构性与装饰性缺陷。

②实测混凝土构件实体强度，核对关键构造合规性，核实结构实际承载能力。

③检测墙体倾斜、沉降、位移等变形指标，判定变形超限情况及发展趋势。完成相关验算，依规完成安全等级评定。

3）检测实施技术方案

①外观缺陷普查。逐段排查混凝土主体、构造柱、压顶、基础及面层破损、开裂、空鼓、风化、渗漏等缺陷，量化裂缝宽度、深度、长度及分布范围，分类判定缺陷性质及危害等级。

②结构尺寸与变形检测。实测楼层高度、墙体厚度、构件截面尺寸及构造间距；精准检测墙体垂直度、倾斜率、沉降差、水平位移等变形指标，对超限点位复测复核，判定结构变形稳定性。

③实体强度检测。采用合规无损、微损检测方式，抽样检测砌体块体、砂浆及混凝土构件强度，抽样点位、数量严格符合规范要求，全部采用实测数据，严禁经验估算、套用数据。

④隐蔽缺陷检测。核查基础工况及影响整体稳定的隐蔽性隐患。

⑤结构验算与安全评级。依据实测参数及现场工况，完成验算，按照现行鉴定标准完成结构安全性、正常使用性分级评定，明确项目安全使用状态及风险等级。

⑥成果交付要求。出具完整规范的工程质量检测及安全性评估报告，包含项目概况、检测依据、设备信息、实测数据、验算结果、安全评级及专项处置建议等。

4）保证措施

①全程严格执行现行国家、行业检测鉴定标准，检测方法、抽样比例、数据验算、评级结论全面合规，杜绝主观判定、随意估测。

②所有检测设备均须经检定校准合格且在有效期内，作业人员具备相应执业资格及岗位能力，持证上岗开展工作。

③原始记录完整真实、可追溯，严禁篡改、虚构检测数据。

④对异常数据、超限缺陷、重大安全隐患开展专项复核研判，全方位排查隐患，杜绝漏判、错判。

⑤报告实行编制、审核、审定三级审查，确保数据闭环、逻辑严谨、评级准确、建议落地。

⑥全程接受采购人监督，及时响应答疑、无条件完成点位复测及报告修正，确保成果质量符合采购及合规要求。

- 十一、其他：

1.安全文明施工管理严格按照国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

2.施工时间执行华南师范大学校内工程安全文明施工规定，凡打拆、切割等有噪声的施工作业需提前向楼宇使用管理单位报备后方可施工。在教工学生休息时间（中午12:00—14:30，22:00—第二天上午7：00）严禁施工。学校有权根据实际情况调整，承包人必须无条件服从。

3.项目使用学校水电，需按照学校规定标准按时、足额缴纳水电费。若施工现场不具备安装计量表具条件，则由后勤管理处结合实际核定水电费用。工程类项目（含未使用学校水电的工程类项目）在办理工程款结算手续前均需到项目所在校区的计量管理部门开具《华南师范大学工程类项目水电费结清确认单》（登录后勤网站下载），否则财务处不予办理结算手续。

4.若由于投标人的原因无法满足工程质量或工程进度的要求，发包人在向投标人发出书面警告通知7天后，若投标人仍无改善，发包人有权要求投标人将部分工作量依法分包，交由发包人指定的其他投标人完成，投标人应无条件接受。否则发包人有权终止合同并没收履约保证金。

5.投标人进场前，必须接受安全培训教育，特殊工种的操作人员须持住建部门颁发的《特种作业操作证》，并在有效期内，并在过程中服从建设单位的管理。

- 华南师范大学基建处

- 2026年7月29日