2025年第七届华南师范大学研究生数学建模竞赛A题

基于高速摄像机视频的选箭建模与运动分析

- 背景介绍

巴黎奥运会中国射箭队的优异成绩背后，是严苛的器材筛选过程——从200支箭中精选12支需耗时3个月。传统人工选箭方法存在效率低、主观性强、弓弦适配性难以量化等问题。为实现精准选箭，我们引入高速摄像机，通过捕捉箭支离弦瞬间的动力学行为，提取关键运动参数，建立科学选箭标准。

现有实验视频：1）由选箭机器射箭过程中三支箭离弦瞬间的视频（04_green*）；2）实验室标准环境下的物理参数测量视频（green*）。两套视频使用的箭支按编号匹配为同一批箭。视频格式为AVI，分辨率及拍摄速度均在视频内给出。

- 任务要求：

- 初步数学建模

#### 不考虑视频数据，建立数学模型描述在射出的短暂时间间隔内，箭支的运动情况。

- 运动参数分析

根据视频数据建立视频解析算法并重建箭支运动轨迹；计算关键动力学参数：提取出箭的飞行加速度、初速度、飞行初始角度、飞行轨迹等数据。除飞行初始角度外，其他结果以参数随时间变化的信号曲线图呈现结果。

- 直度分析

在实验平台上，箭支绕其纵向轴线旋转。通过高速摄像机观察发现：由于材料不均匀性和制造公差，箭支截面几何中心在旋转过程中并非静止，而是呈现复杂轨迹（见视频）。而理想情况下，截面圆心应该保持静止。要求建立“直度”量化模型，即建立箭的旋转中心的运动轨迹，需考虑：摆动幅值标准差、主振动频率、轨迹偏移积分。

- 模型评估：

- 对比第0问模型和视频数据，验证自建模型的可靠性；

- 建立选箭标准，选出运动表现最良好的箭并给出理由。（分析运动的良好表现与“直度”是否有关。）

备注：视频文件较大，将发布在qq群：702979107。