2026年第九届华南师范大学研究生数学建模竞赛D题

基于 STL 数据的赛艇水线几何分析

一、题目背景

赛艇是一类典型的细长型水面船舶，其航行阻力与水线以下船体形状密切相关。设计水线以下的排水体积、湿表面积、横剖面积分布、质心位置以及转动惯量等参数，会影响船体的摩擦阻力、兴波阻力和运动姿态。

在实际工程和逆向建模中，船体几何常以 STL 三角网格形式获得。由于数据可能来自三维扫描，模型中可能混入支架、底座、夹具、地面残片、局部噪声或其他非船体结构。若不进行处理，这些无关几何会直接影响水线判断、水下体积、湿表面积和阻力评价结果。

本题提供一艘赛艇的 STL 网格模型。参赛队伍需通过编程方式完成船体主体提取、水线以下几何参数计算、低阻性能评价和参数化优化设计。本题不要求进行真实 CFD 仿真，重点考查三维网格处理、数值积分、几何建模和优化分析能力。

二、数据说明

附件提供文件：RowingBoat_scan.stl

该文件为一艘赛艇的 STL 三角网格模型，可能包含非船体结构或扫描噪声。参赛队伍需自行判断模型单位、坐标方向和网格质量，并对数据进行必要清理。

设计工况参数如下：

| 参数名称 | 符号 | 数值或说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型单位 | — | mm 或 m，参赛队伍自行判断 |
| 设计航速 | U | 5.0 m/s |
| 设计排水质量 | Δ | 170 kg |
| 水密度 | ρ | 1000 kg/m³ |
| 水的运动黏度 | ν | 1.0×10-6m²/s |

若参赛队伍认为有必要引入船体材料密度、等效密度、面密度或其他参数，应说明假设依据。

三、建模任务

本题所有核心结果应通过程序计算获得。不得使用 SolidWorks、Rhino、CATIA、AutoCAD 等商业 CAD 软件的内置质量属性、截面分析、体积计算或水动力分析功能直接获得结果。

允许使用 Python、MATLAB、C++、Julia 等编程语言，以及 NumPy、SciPy、trimesh、meshio、Open3D、PyVista、matplotlib、pandas 等开源库进行 STL 读取、网格可视化、矩阵计算、数值积分和优化求解。但船体提取、水下体积、湿表面积、质心、截面曲线、阻力评价和优化模型等核心算法需要在论文中说明原理和实现过程。

问题 1：STL 预处理与船体主体提取

读取RowingBoat_scan.stl，显示原始模型并统计三角面片数、顶点数和坐标范围。根据模型几何特征判断其中是否存在支架、底座、夹具、地面残片或孤立噪声结构，并通过合理方法提取赛艇主体船体。

参赛队伍应给出船体主体提取依据，例如空间位置、连通关系、几何形态、对称性、人工辅助阈值或其他合理判据。若采用半自动或人工辅助方式，应在论文中说明操作过程和可能带来的误差。

清理后的船体应统一到标准坐标系：x轴为船长方向，y轴为船宽方向，z轴为竖直方向，中纵剖面尽量位于y=0，船体最低点可平移至z=0。若模型存在破洞、非流形边、法向不一致或局部缺失，应进行必要修补或采用合理近似方法，并分析这些处理对后续水线计算的影响。

本问题需给出原始模型、剔除结构、清理后船体以及坐标统一后的可视化结果。

问题 2：设计水线与水线以下几何参数计算

参赛队伍需根据设计排水质量确定设计水线，并计算水线以下部分的几何参数。

设计排水体积由阿基米德原理给出：
Vdisp=Δρ
设水线高度为zw，水线以下船体体积为Vsub(zw)，应求解满足
Vsub(zw)≈Vdisp
的水线高度。可采用网格裁剪、切片积分、体素化积分或其他合理方法计算水线以下体积。若船体存在破洞或底部缺失，应说明处理方式及其对水线结果的影响。

在设计水线下，计算吃水T、水线长LWL、水线宽BWL、水线面面积AWP、水下排水体积Vsub和湿表面积Sw。其中湿表面积只统计设计水线以下与水接触的船体表面，不包括完整船体总表面积。

沿船长方向选取若干横剖面，计算每个剖面在设计水线以下的截面积，得到横剖面积曲线A(x)。绘制该曲线，并分析最大横剖面积位置、船艏船艉收缩特征以及曲线光顺性。

问题 3：参数化变形与赛艇参数计算

基于清理后的赛艇主体船体，设计可编程实现的参数化变形方法，生成不少于 3 个候选船型，并计算相应的质心及转动惯量。密度可由参赛队伍合理设定。也可以采用薄壳模型、体素模型或其他等效模型。参赛队伍需说明惯量计算对象、密度或质量假设、参考坐标系，并解释该惯量结果的物理含义和局限性。

可采用全局尺度变换、局部形状函数、自由形变或其他合理方法。例如：
x'=λxx,  y'=λyy,  z'=λzz

也可构造局部变形函数调节船艏、船艉或船底形状。参赛队伍应说明变形参数含义，并检查变形后船体是否存在明显自交、尖峰、破洞扩大或线形不光顺等问题。

对每个候选船型，应重新确定设计水线并计算水下体积、湿表面积、浮心、横剖面积曲线、船型系数、摩擦阻力和综合评价指标。最终给出最优参数组合，比较优化前后的水线以下几何特征和低阻指标，并分析优化结果的工程合理性。